- CONTRATACIÓN DIRECTA   No. 031 DE 2011

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”  está interesada en adquirir los siguientes equipos y accesorios para la práctica académica de la enseñanza del arte del vidrio: máquina pulidora, encintadoras manuales, repuestos de piedra y de soldador, cinta, cortadores, máquina cortadora, soporte, soldador, martillos, rodillos, tijeras, hornos, papel, gafas, guantes, separadores, con el fin de dotar el taller de vitral de la Facultad de Artes – ASAB, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas

##### ADENDA No.  02

- Dentro del marco de la Ley 30 de 1992, el Acuerdo No 08 de 2003 expedido por el Consejo Superior Universitario, la Resolución No 014 de 2004 expedida por la Rectoría de la Universidad Distrital y demás normas que la complementan, adicionan o reglamentan, mediante el presente Adendo, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aclara los Términos de Referencia que rigen el proceso de la CONTRATACION DIRECTA SC-031-2011.

- En el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se hace necesario aclarar   respecto a cada ítem adicionando las características principales quedando así:

| ITEM | REFERENCIA | NOMBRE DEL EQUIPO | DESCRIPCION Y/O CARACTERISTICAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 908402 | Máquina pulidora All star | Profesional. Con superficie de trabajo de 28 x 23 cm, un 20% más grande que otras pulidoras, con motor de 1/9 HP de fuerza y 3560 revoluciones por minuto. Incluye 2 piedras diamantadas permanentes: De grano estándar de 1" para el pulimiento general y de 1/4" para pulimientos menores y perforaciones. Con refrigeración automática, ayudada por una pequeña bomba para trabajar la piedra de 1/4" sobre la mesa universal y pulir así piezas muy pequeñas de vidrio. Incluye soporte protector de vidrio de 20 x 23 cm para evitar que salten partículas al operario. Con caucho flexible que protege el área de trabajo de salpicaduras de agua. Posee depósito de agua con su respectivo desagüe y esponja para refrigerar y lubricar la piedra de 1". Con guía plástica ajustable para pulir piezas rectas. |
| 2 | 908408 | Máquina pulidora diamond star | Es la más económica de las pulidoras, recomendada especialmente para principiantes. Superficie de trabajo de 9 1/4" x 8 1/4". Con motor de 1/18 HP de fuerza y 3450 revoluciones por minuto, con piedra con capa recubierta diamantada sencilla de 3/4". Posee depósito de agua con su respectivo desagüe, esponja para refrigerar y lubricar la piedra de 3/4" y caucho flexible que protege el área de trabajo de salpicaduras de agua. Con pequeño cajón para guardar accesorios |
| 3 | 908401 | Máquina pulidora super star II | Máquina diseñada especialmente para aficionados y como herramienta extra para profesionales. Superficie de trabajo de 9 1/4" x 8 1/4". Con motor de 1/12 HP de fuerza y 3450 revoluciones por minuto. Incluye 2 piedras diamantadas permanentes: De grano estándar de 3/4" pulgada para el pulimiento general y de 1/4" para pulimientos menores y perforaciones. Posee depósito d agua con su respectivo desagüe y esponja para refrigerar y lubricar la piedra de 3/4", viene además con caucho flexible que protege el area de trabajo de salpicaduras de agua. Posee un pequeño cajón para guardar accesorios. Con guía plástica ajustable para pulir piezas rectas. |

| 4 | 902508 | Encintadoras manuales 3/16 | Fabricadas en plástico, permiten asegurar la cinta de cobre alrededor del vidrio dejando el doblez de igual medida a ambos lados, realizando el proceso de encintado de una manera rápida y precisa. Es del tamaño de un lápiz, económico y fácil de usar. La encintadora viene en diversos tamaños para los diferentes grosores de la cinta. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 902510 | Encintadoras manuales 7/32 |  |
| 6 | 902511 | Encintadoras manuales 1/4 |  |
| 7 | 906951 | Repuesto piedra bordes lamp | Grano Fino de 19mm. Utilizada para disminuir y rebordear vidrios y espejos, además para que las caras de las lámparas y cofres encajen mejor. |
| 8 | 906943 | Repuesto piedra de 1/4" | Para pulir vidrios muy pequeños, además hacen perforaciones de 3 y 6mm respectivamente (no se recomiendan para perforaciones en trabajos pesados o de proceso). para su uso requieren del adaptador Glastar. Adaptables a cualquier pulidora Glastar. Grano Estándar Pulidora de 1/4" 6mm |
| 9 | 906943 | Repuesto piedra de 1/8" | Para pulir vidrios muy pequeños, además hacen perforaciones de 3 y 6mm respectivamente (no se recomiendan para perforaciones en trabajos pesados o de proceso). para su uso requieren del adaptador Glastar. Adaptables a cualquier pulidora Glastar. Grano Estandar Pulidora de 1/8" 3 mm |
| 10 | 906952 | Repuesto piedra radius lamp | Utilizada para disminuir y rebordear vidrios y espejos, además para que las caras de las lámparas y cofres encajen mejor. Grano Fino de 19mm |
| 11 | 906937 | Repuesto piedra de 1" grano estándar | Grano Estándar Pulidora de 1" |
| 12 | 906938 | Repuesto piedra de 1" grano fino | Grano Fino Pulidora de 1" |
| 13 | 906939 | Repuesto piedra de 1" grano grueso | Grano Grueso Pulidora de 1" |
| 14 | 903201 | Cinta de cobre por láminas | Lámina de cobre adhesivo Cooper Foil, cuadrada de 31cm y 1.2mm de espesor. Fuerte y maleable, con las mismas cualidades de la cinta de cobre pero utilizada para fabricar filigranas o dar efectos especiales propios con diferentes formas o relieves. |
| 15 | 903215 | Cinta de 5/32 de refuerzo | 5/32". Se coloca entre los vidrios ya encintados para trabajos que requieren gran resistencia. |
| 16 | 903206 | Cinta de cobre 1/4" | Varios calibres, dependiendo de los diferentes espesores del vidrio y del tipo de trabajo a realizar. calibre 1/4" |

| 17 | 903202 | Cinta de cobre 1/4" Fondo negro | Las cintas fondo negro se usan principalmente para proyectos que exigen vidrios incoloros o transparentes para evitar que se vea el color de la cinta a trasluz. calibres 1/4" |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 900041 | Cortador de círculos pequeño | cortes de óvalos y círculos desde 2 a 40 cm |
| 19 | 900042 | Cortador de círculos mediano | cortes circulares y ovalados, desde ø 22 cm. hasta ø 122 cm. |
| 20 | 900038 | Cortador de pistola toyo studio pro | Auto lubricante pistola de corte de carburo |
| 21 | 900034 | Cortador metálico económico | Cortador de vidrio de cabeza ancha, con mango anatómico metálico y depósito lubrificante de rulina. |
| 22 | 900030 | cortador lubricado metálico toyo | Rulina de metal duro con distancia respecto a regla de 2,5 mm · mango de latón · cabezal ancho · ángulo de corte 138° |
| 23 | 908815 | Máquina cortadora Taurus III | Máquina cortadora para todo tipo de vidrio, corta también fácilmente baldosa, azulejos, cerámica, rápidamente y sin interrupciones. La sierra de corte es de una aleación de aluminio y acero inoxidable, muy fuerte, durable y de forma cilíndrica, lo que permite hacer todo tipo de cortes con menos riesgo de que se rompa. El depósito para agua mantiene lubricada la sierra, lo que le da una mayor durabilidad. Motor de 110 Voltios. 1/8 de caballos de fuerza. Velocidad de corte 6" por minuto |
| 24 | 902101 | Soporte soldador económico | Soporte en acero, es el más seguro y estable soporte de cautín, para soldadores de todas las marcas con cuerpo desde 3/4". incluye esponja limpiadora. Económico |
| 25 | 900602 | Soldador weller SPG 80 (con 2 puntas) | Soldador de 80W especial para el arte del vitral y reparaciones menores, con nueva luz indicadora, punta de hierro niquelado de 3/8" de diámetro, alcanza una temperatura de 468°C; de buen rendimiento y larga vida, incluye un soporte de hierro. pero con una punta adicional de 1/4" de diámetro de hierro niquelado. |
| 26 | 908001 | Repuesto soldador weller MTG20 | REPUESTO DE 3/8" MTG20 PARA WELLER SP80 Y SPG80 |
| 27 | 903401 | Soldadura 60/40 x libras | Compuesta de una aleación de estaño y plomo, utilizada para soldar las uniones de cañuela o de la cinta de cobre cuando ya se ha aplicado el flux. |

| 28 | 901403 | Martillo para cañuela | Martillo con cabeza en bronce y mango en madera, utilizado para asegurar la cañuela al vidrio y otros procedimientos propios de esta técnica; la cabeza del martillo tiene un extremo plano y otro en punta para facilitar su uso. |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 901401 | Rodillo para cañuela | Con mango y rodillo de madera, utilizado para aplanar y reforzar la cañuela con el vidrio, así como para unos mejores acabados al encintar los vidrios en la técnica Tiffany. |
| 30 | 900204 | Tijeras para cañuela | Recorta una franja de aproximadamente 1.6 mm. |
| 31 | 900114 | Pinzas para mosaico | Pinzas metálicas resortadas, especiales para cortar pequeñas piezas para mosaico, desbastar y quitar sobrantes de vidrio. Cortan también cerámica, terrazo, ágatas y conchas. Con un mínimo de presión cortan vidrio de 7 a 3mm. Los discos cortadores son rotables e intercambiables, de larga vida y para trabajo pesado. |
| 32 | 900104 | Pinzas pico de loro | Pinzas metálicas con mangos recubiertos en caucho; de 15 cm de largo. Mandíbula en forma plana y curva para facilitar el agarre del vidrio. Especiales para despuntar y desbastar bordes irregulares. Para trabajo pesado, fuertes y durables. |
| 33 | 900102 | Pinzas para cortes rectos (metálicas) | Fabricadas en plástico; de 15cm de largo, ancho de la boca 2cm, para fragmentar vidrios hasta de 6mm. Con mandíbulas intercambiables para dividir vidrios o despuntar piezas y eliminar sobrantes; fuertes y muy durables. |
| 34 | 900113 | Pinzas grinder tongs | Pinzas plásticas especiales para sostener piezas pequeñas de vidrio en el momento de pulir, evitando el maltrato de los dedos y permitiendo un buen agarre. Livianas y especiales para vidrio texturado. |
| 35 | 907811 | horno microondas | Metalizado en su interior 8 pulgadas de alto en su interior MÁXIMA TEMPERATURA DE COCCIÓN: 1650 F/ 900 C El horno debe tener entre 800 y 1200 vatios de poder |
| 36 | 907909 | Horno de microfusión para micro hondas con kit |  |
| 37 | 945086 | Papel cerámico | de 3mm de 1mtx60cms |
| 38 | 945054 | Gafas para fusión | gafas para el proceso de vitro fusión |
| 39 | 945058 | Guantes | de asbesto |
| 40 | 945017 | Separador 24 onzas | con polvo para evitar que el vidrio se pegue |
| 41 | 910117 | Horno studio pro | Horno para Vitrofusión 8 "W x 8" L x 4.5 "D, .17 pies cúbicos (W 20.3cm x 20.3cm x 11.4cm L D, 4.8L) Especificaciones eléctricas de América del Norte: Tensión de funcionamiento: 120V Amperaje: 12A Vatios: 1440W Enchufe el cable: NEMA 5-15P (Standard hogares Plug) Global Especificaciones eléctricas: Tensión de funcionamiento: 230V Amperaje: 9.6A Vatios: 2208W Temperatura máxima de uso: 1800 ° F (982 ° C) Ship Peso: 30 libras. (13.6kg) |
| 42 | 910115 | Hornos GTS 2541 | Horno para vitrofusión modo de programación personalizada para el control artístico completo. GTS 2541 41 "W x 25.25" L x 9 "D, 4.8 pies cúbicos (104.1cm de ancho x 64.1cm de largo x 22,9 cm de profundidad, 136L), GTS 2541-13 - 41 "W x 25.25" L x 13.5 "D, 7.2 pies cúbicos (104.1cm de ancho x 64.1cm de largo x 34.3cm de profundidad, 204L), |

Las demás condiciones continúan como están establecidas en los Términos de Referencia.

Dado en Bogotá, D. C. a los ocho (8) días del mes de septiembre de dos mil  once (2011).

TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARIA

Jefe Sección de Compras

Elaboró: Ximena Montealegre